Приложение № 2

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Ишня

Савельев Н.С.

"____" ________________ 2015г.

Перечень работ и услуг по содержанию состава общего имущества

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Работы по содержанию |  |
| 1.1. Содержание общего имущества жилого дома: |  |
| а) фундаменты, подвалы, стены, фасады перекрытия, лестницы: |  |
| плановые осмотры с выявлением: | два раза в год при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связи между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоение защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции отделочных слоев к конструкциям перекрытия; |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление погибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон |
| удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере выявления с немедленным принятием мер безопасности |
| восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуальной информации | по мере выявления |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере выявления с принятием срочных мер по обеспечению безопасности |
| б) подвалы |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | при выявлении нарушений – устранений причин его нарушения |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | устранение выявленных неисправностей |
| закрытие и раскрытие продухов | два раза в год |
| в) крыши и водосточные системы: |  |
| плановые осмотры: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземление мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений; проверка температурно-влажностного режима и вохдухообмена на чердаке; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | два раза в год при выявлении нарушений, приводяших к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |
| уборка мусора и грязи с кровли | два раза в год |
| удаление снега и наледи с кровель | в зимний период по мере необходимости |
| укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза | по мере выявления |
| укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере выявления в течение пяти суток |
| прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления в течение двух суток |
| ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления |
| укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере выявления в течение пяти суток |
| проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | два раза в год |
| г) оконные и дверные заполнения: |  |
| плановые осмотры | два раза в год |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | по плану – один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов |
| укрепление или регулировка пружин на входных дверях | по плану – один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов: в зимнее время – в течение одних суток; в летнее время – в течение трех суток |
| д) печи, очаги, вентканалы: |  |
| осмотры печей, очагов, осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин, укрепление дверей, предтопочных листов и др.) проверка дымоходов: кирпичные асбоцементные вентиляционные каналы в помещениях, где установлены газовые приборы вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат | по плану – один раз в год при подготовке к отопительному сезону (по мере выявления дефектов) один раз в три месяца один раз в год два раза в год один раз в три года |
| е) внешнее благоустройство: |  |
| плановые осмотры детских игровых и спортивных площадок | два раза в год |
| закрытие и раскрытие приямков | два раза в год |
| установка урн | один раз в год |
| окраска урн | один раз в год |
| окраска решетчатых ограждений, ворот, оград | один раз в год |
| мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: обрезка веток деревьев и кустарников (на территории, определенной техническим паспортом домовладения) | два раза в год |
| ж) санитарная уборка жилищного фонда: |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2-х этажей | ежедневно (при наличии данного тарифа на дом) |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | еженедельно (при наличии данного тарифа на дом) |
| мытье пола кабины лифта | ежедневно (при наличии данного тарифа на дом) |
| мытье лестничных площадок и маршей | ежемесячно (при наличии данного тарифа на дом) |
| мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | один раз в год в весенний период (при наличии данного тарифа на дом) |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год |
| з) санитарная очистка придомовой территории: |  |
| уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ежедневно |
| очистка урн от мусора; очистка приямков | ежедневно |
| уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно в зимний период |
| уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей согласно техническим паспортам на домовладение | в зимний период с периодичностью в зависимости от классности |
| транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | ежедневно в зимний период по мере необходимости |
| подметание территории с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и без покрытия | в теплый период с периодичностью в зависимости от классности |
| уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры | один раз в двое суток в теплый период; ежедневно в теплый период |
| сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, удаление поросли на придомовой территории по мере необходимости, | по мере необходимости, не реже двух раз в год |
| 1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |
| а) центральное отопление: |  |
| сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, не включая жилые помещения | два раза в год |
| периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период | еженедельно |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления | два раза в год |
| замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры (включая жилые помещения) | планово - один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | по мере возникновения неисправностей, незамедлительно |
| наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения | один раз в год, по мере выявления |
| обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования | согласно графику |
| уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений | по мере выявления |
| гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов | два раза в год |
| очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | один раз в год |
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов |
| утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере выявления дефектов |
| постоянный контроль параметров теплоносителя | незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров, при выявлении отклонений |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| сезонные обходы и осмотры систем, не включая жилые помещения | один раз в год |
| содержание и обслуживание теплообменников (бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения | согласно требованиям нормативно- технической документации на оборудование (техпаспорт) |
| гидропневматическая промывка, опрессовка и утепление бойлеров | по плану один раз в год при подготовке к отопительному сезону |
| ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры), не включая жилые помещения | планово – один раз в год, по мере выявления |
| устранение неплотностей резьбовых соединений, не включая жилые помещения | по мере выявления |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления |
| устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые / не жилые помещения | по мере выявления немедленно |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | по мере выявления |
| утепление трубопроводов | по мере выявления |
| прочистка дренажных систем | один раз в год |
| проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год |
| профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети, включая жилые помещения | два раза в год |
| устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления |
| утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере выявления |
| обслуживание систем противопожарного водопровода и насосов | один раз в год |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока | по мере выявления |
| в) электроснабжение: |  |
| обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | по графику |
| замена перегоревших электроламп в местах общего пользования | не более четырех электроламп в год на одну световую точку |
| замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных электрощитах и вводно-распределительное устройство, а также выключателей, потолочных и настенных патронов | по мере выявления в течение трех часов, в течение семи суток |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления в течение семи суток |
| очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | четыре раза в год |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере выявления нарушений |
| снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | ежемесячно |
| проверка заземления электрокабелей | один раз в год |
| замеры сопротивления изоляции | один раз в три года |
| проверка заземления оборудования | ежемесячно |
| г) специальные общедомовые технические устройства: |  |
| техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной защиты | по отдельному договору со специализированным предприятием, по графику |
| 1.3. Аварийное обслуживание: |  |
| а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| б) центральное отопление: |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, не включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| в) электроснабжение: |  |
| замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |
| земляные работы | по необходимости |
| откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости |
| вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями (в т.ч. монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей заделкой | по необходимости |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по необходимости |